| - 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - NO.1 | 户外彩色LED显示屏 | 6.6*3.72㎡ | - ★像素点间距：≤5mm - 单元板分辨率：≥2048 Dots - ★刷新率：≥960Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 - 像素构成：1R、1G、1B - ★封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装 - 驱动方式：恒流驱动 - 控制方式：同步控制系统 - 维护方式：前后双向维护 - 整屏平整度≤0.05mm - ▲亮度：0-5000cd/㎡可调，0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性≥98% - 色温：800K-18000K可调，白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K - 水平视角≥170°，垂直视角≥170° - ▲对比度≥8800：1 - 灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级，采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 - 峰值功耗≤550W/m²，平均功耗≤200W/m² - 供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 - 输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 - ▲防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65 - 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 - 像素光强均匀性LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10% - 电流增益调节范围1%～199%，电流增益调节级别≥8位 - ▲防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备 - 产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上。 - ▲依据GB4943.1标准进行阻燃测试：整机阻燃测试，测试符合V-0级标准；PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级；套件（塑料面板、面罩）测试均达到V-0等级" - ▲具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值 - 单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值" - 支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；支持联网一键下载程序文件和调试；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口 - 显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据《GB/T27050.1-2006合格评定供方的符合性声明第1部分：通用要求》 和《GB/T27050.2-2006合格评定供方的符合性声明第2部分：支持性文件》 - 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 - ▲为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压¦V¦≤100V - 为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求 - ★LED显示屏须提供本产品的3C认证证书复印件或扫描件附在响应文件中，不提供按无效处理。 - ★为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等（承诺格式自拟） - ▲为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供 TÜV低蓝光认证证书，提供证书复印件或扫描件。 - ▲为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求，提供相关证明材料。 |
| - NO.2 | 显示屏控制器 | 1 | 1、带载能力：4K×2K的独立主控，单台设备最大带载为3840×2160@60Hz，可自定义分辨率。 2、支持发送卡模式和光电转换模式相互切换。 3、支持3D功能。配合3D发射器EMT200和3D眼镜，实现3D显示效果。 4、输入接口包括DP1.2，4路DVI接口(2个双链DVI，2个单链DVI)。 5、支持16路千兆网口输出和4路10G光纤输出,2主2备。 6、单台最大带载3840×2160@60Hz。 7、支持视频源位深8bit/10bit/12bit。 8、支持超大分辨率设置，最高支持7680×1080@60Hz。 9、支持光电转换模式切换，可以远距离接收传输的光纤信号。 10、支持新一代逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效。 11、可级联多台进行统一控制。 12、支持中控对接，可平板控制实现一键3D/2D画面。 13、根据显示屏所用LED的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原。 14、支持液晶配屏，无需电脑，随时配屏。 15、采用G4引擎，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好。 16、采用创新型架构，实现智能配置，极大缩短舞台准备时间。 17、自动备份功能---让系统不担心信号中断问题，现场使用更稳定。 18、独有的同步处理技术，可以解决显示屏因拼接带载而带来的撕裂问题。 |
| - NO.3 | 显示屏接收卡 | 82 | 1、数据组：灵活带载，单卡支持8组、16组、24组、32组数据输出模式。 2、无需转接板，单卡自带HUB75E，HUB320接口，更加稳定。 3、单卡带载像素512*512，512*384,512*256,256*256。 4、集成网络变压器—全面解决hub layout难度大，产品一致性差，误码率等问题，让信号传输更稳定。 5、支持18bit+显示技术，可以解决低亮度高灰阶下出现的画面失真现象带来4倍灰度的提升，使得显示画面层次更丰富、变化更细腻。 6、色彩管理技术，支持利用光枪定标，实现色彩的定量显示。 7、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 8、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调 节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 9、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 10、支持画面90度倍数旋转。 11、配合指定控制器可以实现任意角度旋转。 12、支持智能模组，无需监控卡，可以实现温度/电压/排线/灯点检测制造日期/制造商信息检测(定制程序支持）。 13、支持抽行抽通道模组点亮无需单独定制程序。 14、可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 15、支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即 可使用对应灯板校正系数。 16、支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 17、支持千兆网，可通过网线直接连接 PC 端进行调试和显示，无需发送卡。 18、接收卡电源接口与灯板电源接口一致（与灯板电源一致），无需单独配线，安装方便。 19、RGB 独立 Gamma 调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。 20、Mapping 功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。 21、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 22、检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 23、支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 24、软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 25、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠 性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 26、在LCT上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。 27、接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题。 以上1-27项需提供首页带有“CNAS”“CMA”标志的检测报告并加盖原厂公章备查。 |
| - NO.4 | 钢结构及箱体 | 24.6㎡ | 钢结构：钢架构件（含接合板、）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB50017-2003钢结构设计规范》规定的Q235要求，架构、立柱主体、地龙膨胀螺栓、混凝土保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；4、包边：不锈钢包边；全防水箱体. |
| - NO.5 | 降温设备 | 1台 | 1台恒温机房空调 断电记忆 |
| - NO.6 | 动力柜 | 1台 | 漏电、短路保护、防雷设备、浪涌保护器、支持一件远程上电、64回路 |
| - NO.7 | 动力电缆 | 100m | 16㎡*5等芯国标纯铜≥100m 且须满足显示屏功率使用 |
| - NO.9 | 开关电源 | 115 | - 输入电压范围：额定输入电压:200-240VAC, 50/60Hz 2. 5A 额定输 - 出电压：5VDC, 40A； 3、过载保护：额定负载的110～150%范围内电源保护，去载恢复正常输出； 4、短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出； 5、安全标准：符合GB4943-2011； 6、绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG在500VDC条件下测试的绝缘电阻需>100Ω； |
| NO.11 | 备用件服务配置 | 1 | 为保障LED显示屏后期维护使用一致性、需配置LED单元板模组、控制卡、电源备用件，其数量需满足常规维护。 |
| NO.12 | 售后服务 | 1 | 所投产品均提供1年免费上门质保，30分钟相应，1小时到达维修现场。 |
| NO.13 | 施工及辅材 | 1 | 确保施工符合相关安全规定、施工人员购买意外保险、满足显示屏正常使用采购方不再增加费用。 |